Министарство здравља Републике Србије

ОПШТА БОЛНИЦA БОР

ул: Др Драгише  Мишовића 1, Бор 19210

тел:  030 422 777; 030 458 040 факс: 030/458 041

e-mail: borbolnica@sezampro.rs;  web: borbolnica.org.rs

ПИБ:108834325    ЈМБ: 17870157  тек.рач: 840-871661-71; 840-855667-38

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke na koju se Zakon ne primenjuje broj: 6813 od 08.08.2023. godine, molimo vas da nam za potrebe Opste bolnice Bor, dostavite ponudu za

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

JNZN 26-I/23

Naziv ponuđača:

Adresa sedišta:

Telefon:

PIB broj:

Matični broj:

Tekući račun:

Osoba za kontakt:

E-mail:

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za radove na rekonstrukciji prostorija za Toksikološku laboratoriju Opšte bolnice Bor i to za:

Predmer potrebnih radova :

- Izvođenje građevinskih, elektro i mašinskih radova :

- Rušenje starih pločica sa iznošenjem šuta i lepljenje novih 	- 3 m2

- Struganje, gletovanje i  krečenje zidova i plafona		- 110m2

- Demontaža i montaža radijatora					- 2 kom

- Demontaža i iznošenje ventilacionih kanala			- 7m

- Nabavka i ugradnja rešetki 					- 3 kom

- Ugradnja lavaboa sa stalkom					- 1 kom

- Ugradnja baterije toplo hladno					- 1 kmo

- Izrada stolova od metalnih profila sa ojačanjima na sredinu i

ugaono(kosnici) nosivosti 200kg sa pločom od oplemenjene

iverice  200X100X80cm						- 2 kom

- Spratna tabla sa 15 automatska osigurača od 16A i 1 aut.

osigurač od 36A							- 1 kom

- Fidova sklopka 							- 1 kom

- Industijska utičnica( Uko-Uto)  32A/230V			- 1 kom

- Industrujski utikač (Uko-Uto) 32A/230V				- 1 kom

- Utičnica 16A/2360V						- 15 kom

- Svetiljka led 24W hladno svetlo					- 7 kom

- Kanalice za vodjenje kablova 					- 50 m

- Kabla pun presek PP/Y 3X2,5					- 150 m

- Kabla energetska 5X6						- 20 m

Cene dati po jedinici mere bez PDV-a

Ukupan iznos bez PDV-a i ukupan iznos sa PDV-om samo tamo gde vrši obračun PDV-a na radove

Sve potrebene radove navesti po stavkama zasebno

Potreban potrošni materijla navesti zasebno

Rok plaćanja _____________________ dana (ne može biti kraće od 10 dana – plaćanje se vrši putem Ugovora o asignaciji)

Rok važenja ponude __________________ dana

Rok izvršenja radova ________________ dana

U cenu su uračunati svi troškovi ponuđača (transport opreme, uređaja, ljudstva do naručioca i nazad), putarine, dnevnice i sl., što znači da dodatne-naknadne zavisne troškove ponuđač neće imati pravo da posebno fakturiše i sl.

Ponuđač je u obavezi da dostavi:

-	Izvod iz APR-a – fotokopija

Svi zainteresovani ponuđači pre dostavaljanja ponuda mogu da izvrše uvid na terenu. Opis i tehničku specifikaciju radova, kao i izlazak na teren može se dobiti putem telefona broj: 066/862-0006, kontakt osoba Voja Dervišević, u peridou od 9-12 časova radnim danima.

Ponudu dostavit  14.08.2023. godine do 10 časova na e-mail: javnenabavke@borbolnica.org.rs

Opšta bolnica Bor

Kabinet javnih nabavki

Vesna Stanojević